设计【SPICE模型/S参数】功能-需求V1.0

## 一、功能定位

### 1.1 专业化（高频仿真刚需）

定位： 工程师将其导入电路仿真软件（如LTspice、ADS）进行电源完整性和高频滤波验证的数据基础。

若缺失，将导致：

- 产品无法导入仿真软件测试。

- 在PD快充、5G基站等高频应用设计初期即被淘汰。

结论： 必须提供对应元件的SPICE网表与S参数文件。

### 1.2 AI友好（结构化数字资产）

定位： 构建电子元器件数字孪生体系的底层文件，便于外部系统与自动化脚本调取。

若缺失，将导致：

- 第三方仿真库或AI电路生成工具无法调用永铭的元件参数。

结论：模型文件需按照“产品类别-系列-型号”构建规范的文件树，并在后台API接口预留参数暴露路径。

## 二、用户动作（谁 + 干什么）

### 2.1 用户角色

- 电源完整性（PI）/信号完整性（SI）工程师

- 射频工程师、电路仿真工程师

### 2.2 用户路径

- 进入产品详情页或下载库

- 选择需要的料号

- 选择格式（SPICE或S-parameter）

- 下载数据包

- 导入第三方EDA/仿真软件

## 三、页面与交互

### 3.1 页面位置

- 产品详情页下载区（特定料号级）。

- 统一的【SPICE模型/S参数】资源下载聚合页。

### 3.2 页面模块结构

模块名称：SPICE模型与S参数 / SPICE Model & S-parameters

必须包含：

- 按照电容类别（如固态、混合型、铝电解）划分的层级菜单。

- 型号与适用频率/偏置电压说明。

- 文件下载按钮。

### 3.3 交互要求

- 支持单型号精准下载，同时支持按“系列”提供ZIP压缩包批量下载。

## 四、系统行为（IT执行标准）

### 4.1 数据结构（AI友好核心）

- 数据库关联：产品料号（Product ID） -> 是否提供SPICE（Yes/No） -> 是否提供S-Parameter（Yes/No） -> 文件URL。

- URL路径与存储目录结构必须具备逻辑规律（例如按照系列划分文件夹）。

- 4.2 文件标准（专业化核心）

- SPICE模型：提供标准的 .lib 或 .txt 格式网表文件。

- S参数：提供标准的Touchstone格式文件（.s2p 或 .sNp）。

- 命包含静态等效电路模型与支持DC偏置特性的动态模型文件。

- 4.3 系统能力

- 支持仿真文件的版本迭代记录。

## 五、验收标准（初版）

- 选定高频应用料号 -> 下载 .s2p 文件 -> 成功导入仿真工具（如Keysight或LTspice）并生成相应的特性曲线。

## 六、失败后果

- 无SPICE/S参数 -> 工程师无法进行电路前期仿真 -> 客户为了降低试错成本直接选用已有模型的竞争对手产品。

| 层级 | 作用 | 给谁看 |
| --- | --- | --- |
| 功能定位（AI/专业） | 为什么必须做 | 决策 / 执行 |
| 用户动作 | 谁在用 | 决策 / 执行 |
| 页面交互 | 怎么用 | 设计 / 前端 |
| 系统行为 | 怎么做 | IT |